长沙岱勒新材料科技股份有限公司自行监测方案

- 企业基本情况

| 1.法定代表人 | 段志明 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 |  |
| 4.社会信用代码 | 91430100687410136D |
| 5.方案审核地址 | 湖南省省（自治区、直辖市）长沙市地区（市、州、盟） 湘江新区县（区、市、旗） |
| 6.企业详细地址 | 湖南省省（自治区、直辖市）长沙市地区（市、州、盟） 长沙高新区县（区、市、旗）长沙高新区乡（镇） 长沙高新区环联路108号街（村）、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 112,50,8.81/28,14,14.93 |
| 8.联系方式 | 电话号码： 联系人：谢海 手机号码： 传真号码： 邮政编码：410205 |
| 9.登记注册类型 |  |
| 10.企业规模 |  |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称：金属表面处理及热处理加工 行业代码： 3360 |
| 13.建成投产时间 |  |
| 14.所在流域 | 流域名称： 长江流域 流域代码： FA-FN |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

- 监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 燃烧 | / | 1号锅炉废气排放口(DA006) | 氮氧化物 | 上限:150mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 手工 | 1次/1月 |  |  |
| 锅炉 | 燃烧 | / | 1号锅炉废气排放口(DA006) | 二氧化硫 | 上限:50mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 手工 | 1次/1年 |  |  |
| 锅炉 | 燃烧 | / | 1号锅炉废气排放口(DA006) | 林格曼黑度 | 上限:1级 | 锅炉大气污染物排放标准 | 手工 | 1次/1年 |  |  |
| 锅炉 | 燃烧 | / | 1号锅炉废气排放口(DA006) | 颗粒物 | 上限:20mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 手工 | 1次/1年 |  |  |
| 锅炉 | 燃烧 | / | 3号锅炉废气排放口(DA008) | 二氧化硫 | 上限:50mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 手工 | 1次/1年 |  |  |
| 锅炉 | 燃烧 | / | 3号锅炉废气排放口(DA008) | 氮氧化物 | 上限:150mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 手工 | 1次/1月 |  |  |
| 锅炉 | 燃烧 | / | 3号锅炉废气排放口(DA008) | 林格曼黑度 | 上限:1级 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 手工 | 1次/1年 |  |  |
| 锅炉 | 燃烧 | / | 3号锅炉废气排放口(DA008) | 颗粒物 | 上限:20mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 手工 | 1次/1年 |  |  |
| 锅炉 | 燃烧 | / | 2号锅炉废气排放口(DA007) | 氮氧化物 | 上限:150mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 手工 | 1次/1月 |  |  |
| 锅炉 | 燃烧 | / | 2号锅炉废气排放口(DA007) | 二氧化硫 | 上限:50mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 手工 | 1次/1年 |  |  |
| 锅炉 | 燃烧 | / | 2号锅炉废气排放口(DA007) | 颗粒物 | 上限:20mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 手工 | 1次/1年 |  |  |
| 锅炉 | 燃烧 | / | 2号锅炉废气排放口(DA007) | 林格曼黑度 | 上限:1级 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 手工 | 1次/1年 |  |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF2921 | 三楼电镀车间1号(DA057) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF2921 | 三楼电镀车间1号(DA057) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF2921 | 二楼电镀车间4号(DA056) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF2921 | 二楼电镀车间4号(DA056) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF2921 | 二楼电镀车间1号(DA053) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF2921 | 二楼电镀车间1号(DA053) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF2921 | 二楼电镀车间2号(DA054) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF2921 | 二楼电镀车间2号(DA054) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF2921 | 三楼电镀车间3号(DA059) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF2921 | 三楼电镀车间3号(DA059) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF2921 | 二楼电镀车间3号(DA055) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF2921 | 二楼电镀车间3号(DA055) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF2921 | 三楼电镀车间4号(DA060) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF2921 | 三楼电镀车间4号(DA060) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF2921 | 三楼电镀车间2号(DA058) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF2921 | 三楼电镀车间2号(DA058) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 整形设备 | 燃烧 | MF2980 | 颗粒物排放口2号(DA002) | 颗粒物 | 上限:120mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996）修改单 |  |
| 活化槽 | 燃烧 | MF2985 | 2F金刚石活化敏化废气25号排气口(DA025) | 硫酸雾 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定离子色谱法 HJ 544-2016 |  |
| 活化槽 | 燃烧 | MF2985 | 2F金刚石活化敏化废气25号排气口(DA025) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 活化槽 | 燃烧 | MF2985 | 2F金刚石活化敏化废气20号排气口(DA049) | 硫酸雾 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定离子色谱法 HJ 544-2016 |  |
| 活化槽 | 燃烧 | MF2985 | 2F金刚石活化敏化废气20号排气口(DA049) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 化学镀槽 | 燃烧 | MF2992 | 2F 切片砂化学镀废气22号排放口(DA039) | 氨（氨气） |  | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  |
| 化学镀槽 | 燃烧 | MF2992 | 2F金刚石化学镀废气26号排气口(DA026) | 氨（氨气） |  | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3009 | 3F电镀蒸汽1号排放口(DA028) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3009 | 3F电镀蒸汽1号排放口(DA028) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3010 | 3F电镀蒸汽2号排放口(DA029) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3010 | 3F电镀蒸汽2号排放口(DA029) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3011 | 2F电镀蒸汽3号排放口(DA030) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3011 | 2F电镀蒸汽3号排放口(DA030) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3012 | 2F电镀蒸汽4号排放口(DA031) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3012 | 2F电镀蒸汽4号排放口(DA031) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3013 | 4F电镀蒸汽5号排放口(DA032) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3013 | 4F电镀蒸汽5号排放口(DA032) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3014 | 4F电镀蒸汽6号排放口(DA033) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3014 | 4F电镀蒸汽6号排放口(DA033) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3015 | 3F电镀蒸汽7号排放口(DA034) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3015 | 3F电镀蒸汽7号排放口(DA034) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3016 | 3F电镀蒸汽8号排放口(DA035) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3016 | 3F电镀蒸汽8号排放口(DA035) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3017 | 2F电镀蒸汽9号排放口(DA036) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3017 | 2F电镀蒸汽9号排放口(DA036) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3018 | 2F电镀蒸汽10号排放口(DA037) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3018 | 2F电镀蒸汽10号排放口(DA037) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3019 | 4F电镀蒸汽11号排放口(DA038) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3019 | 4F电镀蒸汽11号排放口(DA038) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3020 | 4F电镀蒸汽12号排放口(DA040) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3020 | 4F电镀蒸汽12号排放口(DA040) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3021 | 3F电镀蒸汽13号排放口(DA041) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3021 | 3F电镀蒸汽13号排放口(DA041) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3022 | 3F电镀蒸汽14号排放口(DA042) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3022 | 3F电镀蒸汽14号排放口(DA042) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3023 | 2F电镀蒸汽15号排放口(DA043) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3023 | 2F电镀蒸汽15号排放口(DA043) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3024 | 2F电镀蒸汽16号排放口号(DA044) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3024 | 2F电镀蒸汽16号排放口号(DA044) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3025 | 4F电镀蒸汽17号排放口(DA045) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3025 | 4F电镀蒸汽17号排放口(DA045) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3026 | 4F电镀蒸汽18号排放口(DA046) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 废气净化设施 | 燃烧 | MF3026 | 4F电镀蒸汽18号排放口(DA046) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 化验室 | 燃烧 | MF3027 | 实验室废气排放口 (DA027) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 化验室 | 燃烧 | MF3027 | 实验室废气排放口 (DA027) | 硫酸雾 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定离子色谱法 HJ 544-2016 |  |
| 净化槽 | 燃烧 | MF3034 | 一楼净化车间2号(DA052) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 净化槽 | 燃烧 | MF3034 | 一楼净化车间2号(DA052) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |
| 化学镀槽 | 燃烧 | MF3039 | 蓝开磁材化学镀废气排气口(DA051) | 氨（氨气） |  | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  |
| 返溶槽 | 燃烧 | MF2935 | 4F金刚石酸洗废气19号排放口(DA048) | 硫酸雾 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定离子色谱法 HJ 544-2016 |  |
| 返溶槽 | 燃烧 | MF2935 | 4F金刚石酸洗废气19号排放口(DA048) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 返溶槽 | 燃烧 | MF2935 | 4F金刚石回收反溶废气21号排放口(DA047) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 返溶槽 | 燃烧 | MF2935 | 4F金刚石回收反溶废气21号排放口(DA047) | 硫酸雾 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定离子色谱法 HJ 544-2016 |  |
| 净化槽 | 燃烧 | MF3029 | 一楼净化车间1号(DA050) | 氯化氢 | 上限:30mg/m3 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 净化槽 | 燃烧 | MF3029 | 一楼净化车间1号(DA050) | 镍及其化合物 | 上限:4.3mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及修改单 |  |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3号厂房雨水总排口(DW005) | pH值 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 |
| 3号厂房雨水总排口(DW005) | 悬浮物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 生活污水排放口(DW001) | pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | 污水综合排放标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 生活污水排放口(DW001) | 悬浮物 | 上限:400mg/L | 污水综合排放标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 生活污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 上限:500mg/L | 污水综合排放标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 生活污水排放口(DW001) | 五日生化需氧量（BOD5） | 上限:300mg/L | 污水综合排放标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 生活污水排放口(DW001) | 氨氮 | 上限:45mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 生活污水排放口(DW001) | 动植物油 | 上限:100mg/L | 污水综合排放标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 生活污水排放口(DW001) | 总磷 | 上限:8mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 雨水总排口(DW004) | pH值 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 |
| 雨水总排口(DW004) | 悬浮物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 氨（氨气） | 上限:1.5mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
| 厂界 | 硫酸雾 | 上限:1.2mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定离子色谱法 HJ 544-2016 |
| 厂界 | 臭气浓度 | 上限:20无量纲 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 |
| 厂界 | 氯化氢 | 上限:0.2mg/m3 | 大气污染物综合排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009 |
| 厂界 | 镍及其化合物 | 上限:0.04mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 》HJ657-2013及修改单 |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东侧外 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界南侧外 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界西侧外 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界北侧外 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:70;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |

厂区内土壤、地下水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其他监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

- 企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸雾净化设施 | 废气净化设施 |  | 喷淋塔中和工艺 | null% |
| 酸雾净化设施 | 废气净化设施 |  | 酸雾净化设施 | null% |
| 除尘设施 | 整形设备 |  | 袋式除尘工艺 | null% |
| 酸碱废气净化设施 | 废气净化设施 |  | 喷淋塔中和工艺 | null% |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 投资总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |